Dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

(Projektová dokumentace obsahuje části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí je přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby).

Projektová dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

E Dokladová část

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A. 1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby – Stavební úpravy spojovacího krčku Mateřské školy Bernartice na prádelnu a skladovací prostory,

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) – místo stavby Bernartice, okres Písek, kraj Jihočeský, stavební parcela č. 341 k.ú. Bernartice u Milevska,

) předmět projektové dokumentace – předmětem projektové dokumentace je projekt – Stavební úpravy spojovacího krčku Mateřské školy Bernartice na prádelnu a skladovací prostory na pozemku stavební parcela č. 341 k.ú. Bernartice u Milevska, obec Bernartice,

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba),

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) – Městys Bernartice, Náměstí svobody čp.33, Bernartice, 39843, IČO 249530,

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) – Vladimír Charypar, Borovany čp.18,

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace – Vladimír Charypar, Borovany čp.18,

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace (dle dílčích částí PD)

- Vladislav Klíma – požárně bezpečnostní řešení

A.2 Seznam vstupních podkladů

- mapový podklad získaný na internetových stránkách www.cuzk.cz

- doklad o vlastnictví stavby

- informace o sousedních parcelách

- vyjádření o existenci sítí

- zaměření stávajícího stavu stavby

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území – předmětem řešeného území je pouze samotný výše uvedený objekt MŠ,

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1)(památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) – nenachází se v záplavovém území ani v památkové zóně,

c) údaje o odtokových poměrech – Odtokové poměry pozemku a stavby se nemění,

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas – navrhovaná stavba je v souladu s ÚPD obce Bernartice,

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací – nebylo vydáno – stavební úpravy nevyžadují žádný stupeň územního projednání,

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území – uvedená stavba respektuje požadavky na využití území,

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – stanoviska orgánů státní správy jsou respektována,

h) seznam výjimek a úlevových řešení – v rámci realizace stavby není nutné udělovat žádné vyjímky ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek,

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic – hlavní a jedinou investicí je stavba samotná a není nutné provádět jakékoli jiné činnosti, které by se stavbou souvisely či ji podmiňovaly,

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) – stavbou bude dotčen pozemek stavební parcela č. 341 k.ú. Bernartice u Milevska dle evidence Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Písek. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka a je zapsán na LV č. 1,

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby – změna dokončené stavby,

b) účel užívání stavby – prádelna a sklady pro potřeby MŠ

c) trvalá nebo dočasná stavba – trvalá stavba,

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1)(kulturní památka apod.) – není kulturní památkou,

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – uvedená stavba nevyžaduje a neklade nároky na užívání staveb osobami se zdravotním postižením,

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2) – jsou splněny,

g) seznam výjimek a úlevových řešení - v rámci realizace stavby není nutné udělovat žádné vyjímky ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek,

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) – podlahová plocha stavby se nemění,

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) – stavba je připojena na stávajícími přípojkami na obecní vodovod, kanalizace, elektro, plyn – nemění se,

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) – stavba bude realizována v jedné etapě a to od 8/2019 – 8/2020,

k) orientační náklady stavby – dle rozpočtu stavby

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 – Stavební úpravy spojovacího krčku Mateřské školy Bernartice na prádelnu a skladovací prostory,

Dne 10.6.2019

Zpracoval: Vladimír Charypar

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku – stavebním pozemkem je stávající objekt bez zásahu do sousedních pozemků a staveb,

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) – v rámci této stavby není nutné provádět takováto měření a průzkumy,

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma – stavba se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu, které by stavbu omezovalo,

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. – stavba se nenachází v žádném záplavovém území ani poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území – stavba nemá žádný negativní vliv na sousední pozemky a stavby,

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin – v rámci realizace stavby nebudou prováděny  žádné asanace, demolice a kácení vzrostlých dřevin,

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) – v rámci stavby nedochází k zábor zemědělského půdního fondu ani lesního půdního fondu,

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) – stavba je připojena na stávajícími přípojkami na obecní vodovod, kanalizace, elektro, plyn – nemění se,

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice – stavba nevyvolává žádné jiné investice než své vlastní.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek – prádelna a skladování hraček a potřeb pro mateřskou školu Bernartice,

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení -

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení – stavba svým prostorovým řešením a územní kompozicí nikterak nenarušuje vzhled obce a vhodně zapadá do rázu okolní zástavby, která je smíšeného vzhledu a charakteru – stavba se navenek nemění,

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení – tvarově se stavba nemění,

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby –  prádelna a skladování hraček a potřeb pro mateřskou školu Bernartice,

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby – není nutné

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby – jedná se o stavbu pro potřeby stavebníka. Obecně lze doporučit pravidelnou údržbu stavby a pravidelné revize stavby, aby se prodloužila životnost stavby a její užívání bylo bezpečné.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Popis stavby:

V rámci staveních úprav spojovacího krčku dojde k zazdění některých stávajících oken, dveří a v části ke zmenšení šířky stávajících oken, kdy výška parapetu a výška okna bude zachována. Spojovací krček bude předělen příčkami Ytong tl. 125 mm na 4 prostory a to skladovací a prádelna. Dozdívané konstrukce budou provedeny z cihel plných pálených. Budou provedeny nové rozvody elektro, topení, vody a kanalizace dle dílčí části PD stavby. Popis prací:

- Vybourání stávajících dřevěných zdvojených oken včetně vnitřních parapetů z dlažby

- Vybourání některých dveří včetně zárubní

- Oklepání omyvatelného nátěru výška 1,3 m, který je po celém obvodu spojovacího krčku

- Oklepání části vnitřních omítek a jejich oprava včetně štuku

- Kompletní výmalba prostor

- Vybourání stávajících dlažeb

- Provedení nových keramických dlažeb včetně drobných oprav betonových podlah

- Demontáž stávající elektroinstalace, rozvodů vody, kanalizace a topení

- Realizace nových rozvodů vody, opadů, elektro, topení

- Osazení nových dveří dřevěných do ocelových zárubní

- Osazení nových oken - plastová výklopná + otvíravá

- Osazení nových vchodových dveří 900/2250

- Oprava venkovních omítek po dozdění oken – břízolit

- Nové vnitřní parapety dřevěné

- Vyzdění nových příček Ytoong tl.125 mm

- Zateplení fasády spojovacího krčku fasádním polystyrenem tl. 160 mm + fasáda

- Zateplení stropu zespoda z místnosti 100 mm polystyrenem + natažení perlinky, omítky

b) konstrukční a materiálové řešení – z hlediska konstrukčního řešení se jedná o jednoduchou stavbu, která bude realizována za pomoci stávajících dostupných atestovaných stavebních materiálů a postupů,

c) mechanická odolnost a stabilita - Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení - nejsou,

b) výčet technických a technologických zařízení - nejsou.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

(UVEDENÉ JE ŘEŠENO DÍLČÍ ČÁSTÍ PD SAMOSTATNÝM POŽÁNÍ ŘEŠENÍM)

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

(netýká se)

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

b) energetická náročnost stavby,

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Stavba nevyvolává žádná zvýšené hygienické požadavky. Otevřená stavba bez připojení na sítě. Stavba nemá žádný vliv na okolí hlukem, vibracemi, prašností a podobnými exhalacemi. V průběhu realizace stavby budou vznikat tyto odpady – stavební suť (odvezeno na skládku TKO Jenišovice), dřevo (energetické využití), kovový odpad, papírové obaly, plastové obaly (Sběrné suroviny).

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží – není nutné,

b) ochrana před bludnými proudy – není nutné,

c) ochrana před technickou seizmicitou – není nutné,

d) ochrana před hlukem – Stavba nevyvolává nadměrný hluk a není ji třeba speciálně odhlučnit. Vyhovuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. V rámci místních podmínek – stavba je umístěna v obytné zóně – není nutno řešit ochranu stavby před hlukem z dopravy ani jiných hlučných emisí. Hluk během provádění stavby: Pro max. zkráceni délky vlivu budou stanoveny minimální lhůty zatěžujících stavebních činnosti - navržené materiály minimalizují dopravu a manipulací s těžkými a nadměrnými stavebními prvky. Budou používány stroje se sníženou hlučností v dobrém technickém stavu, v pracovních přestávkách budou stroje vypínány, v době 21.00 - 7.00 hodin nebudou stavební práce prováděny,

e) protipovodňová opatření – není nutné.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury – stávající připojení,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky – stávající připojení,

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení – stavba je příjezdná a přístupná stávajícím vjezdem,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu – území navazuje napojením na přilehlou místní komunikaci,

c) doprava v klidu – parkování je na vlastním pozemku,

d) pěší a cyklistické stezky – netýká se.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy – s realizací stavby nebudou prováděny žádné terénní úpravy a práce, které by měnily vzhled terénu či odtokové poměry,

b) použité vegetační prvky - nejsou,

c) biotechnická opatření - nejsou.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda – nemá žádný vliv,

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině – nedotýká se,

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 – nedotýká se,

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA není předmětem EIA,

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů - nejsou.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění – v rámci realizace stavby je nutné zajistit dodávku elektrické energie a vody, což bude učiněno z vlastních stávajících zdrojů,

b) odvodnění staveniště – staveniště není nutné zvláště odvodňovat,

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – stávající napojení,

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky- realizace stavby nemá žádný negativní vliv na okolí. Veškeré činnosti budou prováděny z vlastního pozemku,

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin – žádné takové činnosti nebudou prováděny,

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) – žádný zábor staveniště na veřejných či jiných plochách ostatních vlastníků nebude prováděn, který by byl dlouhodobý a měl vliv na okolí stavby,

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace – veškeré stavební odpady budou odváženy na skládku či místa k tomu určená, stavba bude realizována tak, aby nebyla překračována hladina hluku v době nočního klidu a vlastníci sousedních pozemků nebyly nad míru přiměřenou poměrům obtěžováni hlukem, prachem, vibracemi apod.,

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin – v rámci realizace stavby nebudou provedeny žádné velké výkopové práce tudíž nevzniká žádné bilancování s využitím zemin,

i) ochrana životního prostředí při výstavbě – stavba nemá žádný negativní vliv na životní prostředí, avšak i přesto je třeba zajistit řádný technický stav stavební mechanizace a dobrou organizaci práce.,

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5) - Stavba a její veškeré související části musí být prováděny dle odsouhlasených a normových postupů. Musí být dodržovány montážní postupy výrobců materiálů a konstrukcí stavby a to jak při jejich montáži tak skladování. V daném případě se nejedná o stavbu, která by naplňovala požadavky zákona č. 309/2006 Sb. § 15 odst. 1) V případech, kdy při realizaci stavby a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště23) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba nenaplňuje tyto požadavky, není nutné hlásit stavbu Inspektorátu bezpečnosti práce a zpracovávat tak plán BOZP,

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb - Prostor staveniště je řádně zabezpečen proti vstupu a označen. Není nutné zvláště staveniště či okolí upravovat pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu.,

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření – netýká se,

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) – netýká se,

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny – stavba bude prováděna dle běžných zvyklostí, normových postupů a pokynů výrobců materiálů, termín dokončení se předpokládá  8/2020.

Dne 10.6.2019

Vypracoval: Vladimír Charypar

C Situace stavby

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

E Dokladová část