### Projektové dokumentace pro společné povolení

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

K dokumentaci se přikládá dokladová část.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby – Přístavba hasičské zbrojnice Bernartice – objektu občanské vybavenosti 8.května čp.295, Bernartice a dešťová kanalizace, zpevněná plocha,

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) - místo stavby obec Bernartice, stavební parcela č. 347 a pozemková parcela č. 291/2, 291/1, 278/2 a 278/31 k.ú. Bernartice u Milevska, okres Písek, kraj Jihočeský, Česká republika,

c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby – předmětem projektové dokumentace je nová stavby -   Přístavba hasičské zbrojnice Bernartice – objektu občanské vybavenosti 8.května čp.295, Bernartice a dešťová kanalizace, zpevněná plocha na pozemku stavební parcela č. 347 a pozemková parcela č. 291/2, 291/1, 278/2 a 278/31 k.ú. Bernartice u Milevska, okres Písek, kraj Jihočeský, Česká republika,

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba),

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) – Městys Bernartice, Náměstí svobody čp.33, Bernartice, 39843, IČO 249530,

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) - Martin Kreuzer, Čs. legií 421, Milevsko, ČKAIT 0101473

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace - Martin Kreuzer, Čs. legií 421, Milevsko, ČKAIT 0101473

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace – ing. Marek Masopust, zpráva PO, ing. Milan Pizinger, posudek pro vynětí ZPF, ing. Tomáš Koudelka, výškopis a polohopis, Josef Břečka, dešťová kanalizace, Václav Tůma, elektro, ing. Jindřiška Pizingerová, rozpočet stavby,

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 – Přístavba hasičské zbrojnice Bernartice

SO 02 – Dešťová kanalizace

SO 03 – Zpevněná plocha

A.3 Seznam vstupních podkladů

- mapový podklad získaný na internetových stránkách www.cuzk.cz

- doklad o vlastnictví stavby

- informace o sousedních parcelách

- stanoviska dotčených orgánů a správců sítí

- výškopis a polohopis pozemku

Vypracoval: Martin Kreuzer

Dne: 8.3.2023

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území - stavebním pozemkem je pouze samotný výše uvedený stavební pozemek a stavba v současně zastavěném území obce, kde je tato lokalita určena k tomuto účelu územním plánem obce,

b) údaje o souladu u s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci – stavba je v souladu s ÚPD Bernartice a plně respektuje jeho podmínky, územně plánovací dokumentace obce byla vydána a schválena Městysem Bernartice, kde je i k nahlédnutí,

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území – stavba nevyžaduje udělení žádné vyjímky z obecně technických požadavků na výstavbu,

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů – podmínky dotčených orgánů státní správy jsou zohledněny v textové části dokumentace stavby nebo ve výkresech, povětšinou jsou stanoviska bez připomínek, případně jim vyhovuje sám projekt a jeho dílčí části,

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. - v rámci této stavby není nutné žádné takové průzkumy a rozbory provádět,

f) ochrana území podle jiných právních předpisů – dotčené území se nenachází v žádné památkové zóně ani jiném území, které by bylo chráněno dle zvláštních právních předpisů,

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. – stavba se nenachází v žádném záplavovém ani poddolovaném území,

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území – stavba nemá žádný negativní vliv ani dopad na okolní stavby ani pozemky, odtokové poměry území se nemění, dešťové vody ze střechy přístavby budou napojeny do stávající dešťové kanalizace, která odvádí dešťové vody do stávající vodní nádrže (řeší dílčí část PD stavby),

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin – v rámci realizace stavby nebudou prováděny žádné demolice, asanace či kácení dřevin,

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa - v rámci realizace stavby dochází k záboru  ZPF a to v rozsahu zastavěné plochy stavby a zpevněných ploch. Stavbou je dotčen zemědělský pozemek pozemková parcela č. 291/1, 278/2 a 278/31 k.ú. Bernartice u Milevska, které jsou vedeny v kultuře trvalý travní porost a bude z nich vyjmuto pro výše uvedené stavby následovně: z p.č. 291/1 – přístavba hasičské zbrojnice 24 m2, zpevněná plocha 74 m2, z p.č. 278/2 – přístavba hasičské zbrojnice 28 m2, z p.č. 278/31 – přístavba hasičské zbrojnice 37 m2. Před zahájením zemních prací bude provedena skrývka kulturní vrstvy zeminy (ornice) v tloušťce 0,20 m, což v daném případě činí celkem 32,6 m3 ornice. Tato ornice bude deponována odděleně od ostatní výkopové zeminy a po dokončení stavby bude opětovně rozprostřena po nezastavěných plochách pozemku stavby a přebytečná zemina bude předána příslušnému zemědělskému družstvu k dalšímu zemědělskému využití. K záboru LPF nedochází,

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě – bezbariérová přístupnost se neřeší, stavba bude připojena na elektrickou energii dle dílčí části PD stavby (stávající rozvody), jinak bez připojení, dešťové vody budou svedeny do stávající dešťové kanalizace, stavba bude bez vytápění a stávající vjezd,
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice - stavba nevyvolává žádné jiné investice než své vlastní    
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí - stavbou bude dotčen pozemek stavební parcela č. 347 a pozemková parcela č. 291/2, 291/1, 278/2 a 278/31 k.ú. Bernartice u Milevska, dle evidence Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Písek, kdy pozemky jsou zapsány na LV č. 1 a jsou ve vlastnictví stavebníka,
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo – žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo stavbou nevzniká,

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí – jedná se o změnu dokončené stavby,

b) účel užívání stavby – stavba bude sloužit jako hasičská zbrojnice pro parkování hasičského vozidla,

c) trvalá nebo dočasná stavba – trvalá stavba,

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby – netýká se,

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů – textová i výkresová část PD stavby,

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – netýká se,

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. - zastavěná plocha přístavby 88,8 m2, užitná podlahová plocha přízemí stavby 78,04 m2, obestavěný prostor stavby 343,38 m3, stavba neobsahuje bytové jednotky,

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. - stavba bude připojena na elektrickou energii dle dílčí části PD stavby (stávající rozvody), jinak bez připojení, dešťové vody budou svedeny do stávající dešťové kanalizace, stavba bude bez vytápění a stávající vjezd, energetická třída se u tohoto druhu staveb neposuzuje,

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy – stavba bude dokončena kompletně v jedné etapě s termínem dokončením 12/2025,
j) orientační náklady stavby – dle rozpočtu stavby,

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení – stavba je navržena v souladu s podmínkami územní regulace a kompozice prostorového řešení, s přihlédnutím ke stávající zástavbě, která je spíše smíšeného charakteru a s ohledem na regulativy územního plánu obce, prostorově byla stavba usazena tak, aby dispozičně vyhovovaly požadavkům vyhlášky, ale zároveň vhodnému využití pozemku a návaznosti stávající stavby. Jedná se o obdélníkovou přístavbu 7,4 x 12 m, zastřešenou pultovou střechou, kdy výška přístavby nepřesáhne sousední budovu (výška přístavby 5,3 m na atiku),

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení – půdorysné řešení s navrženým zastřešením a řešením stavby plně vyhovuje požadavkům územního plánu obce Bernartice a její řešení je v souladu s architektonickým řešením podobných objektů v dané lokalitě,

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se se o stavbu pro přístavby hasičské zbrojnice – parkování hasičského vozidla, která neobsahuje žádné výrobní prvky a technologie,

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením – netýká se,

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

V rámci užívání stavby musí být dbáno obecně závazných právních předpisů, musí být prováděny pravidelné revize apod.,

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Výkopy:  V rámci realizace stavby budou provedeny výkopové práce pro provedení nových základových pasů a desky stavby. Před zahájením zemních prací bude stavba prostorově a výškově vytýčena oprávněným geodetem. Dojde k vytýčení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště, kdy budou plně respektovány podmínky jejich správců a provozovatelů stanovené k jejich ochraně. Výkopové práce budou prováděny pomocí techniky, kdy tato bude vždy před výjezdem na komunikaci zbavena nečistot. Výkopová zemina bude skladována na pozemku stavby a postupně odvezena na skládku, nedojde ke skladování v prostoru komunikace – provoz nebude omezen. Výkopy budou zabezpečeny proti vstupu a řádně označeny hranice staveniště. Před zahájením zemních prací dojde k posouzení stávajících základů stávající stavby, kdy nesmí dojít k liniovému podkopání základů. Pokud bude nutné stávající základy podkopat, budou staticky zajištěny.

Základové konstrukce:  Pásy budou provedeny jako jednostupňové minimální šířky dle výkresové dokumentace stavby a hloubce základové spáry min. 1,0 m pod rostlým nebo upraveným terénem. Před betonáží je nutné osadit do výkopu bednění pro veškeré prostupy přípojek, případně tyto přípojky rovnou protáhnout v chráničkách. Následně dojde k betonáži základových pasů a patek a to litím betonu C 12/15 do vyhrabaných pasů, kdy lze toto prokládat kamenem. Bude provedena kontrola základové spáry. Bednící tvarovky budou 500x250x500 mm a budou již připraveny vyzděním na navazující šířku obvodového zdiva. Ztracené bednění bude osazeno svislou výztuží průměru 12 mm, kdy do každé tvarovky budou vždy vytaženy min.  4 pruty. Lze provázat vyříznutím drážky v horní části tvarovek a vložením podélné výztuže 2 pruty u krajů tvarovky (výztuž průměru 12 mm). Do připravených základů bude následně navezena vrstva štěrkového podsypu frakce 450 mm, která bude řádně zhutněna. Na takto připravené lože bude provedena deska podkladního betonu s vložením Kari sítí 10/10 průměru 8 mm tloušťky 200 mm. Kari sítě nebudou konstrukčně spojovány, jen volně přeloženy přes sebe cca 20 – 30 cm. Krytí výztuže 2 cm. Distanční a bednící prvky dle zvyklostí dodavatele stavby.

Obvodový plášť a zdivo:  Obvodové zdivo bude provedeno z cihel Porotherm 40 Profi (P8), pilíře budou z cihel plných pálených min. P15/M2,5 mPa. Provádění zdiva a drážek ve stěnách se bude řídit pokyny výrobce. Překlady v nosných stěnách budou typové Porotherm.

Strop a průvlaky + překlady: Strop bude tvořen vlastní konstrukcí dřevěného krovu a podhledem, který bude na ně zespoda zavěšen. Železobetonový věnec bude proveden rozměru 320/250 mm, překlady ukládat na ostění do MC lože,

Zavěšený podhled: Zavěšený podhled bude proveden na konstrukci krovu. K vytvoření podhledu bude použito SDK desek tl. 12,5 mm s potřebnou požární odolností dle zprávy požární ochrany.

Zastřešení: Stavba bude zastřešena pultovou střechou se zakončením na štítech atikou. Krov bude dřevěný trámový – krokve 180/300 mm max. 1 m osově, pozednice 160/160 mm, celoplošné bednění tl. 30 mm.

Otvor: dveře, okna: Okna – ve stavbě budou osazena plastová okna minimálně s izolačním dvojsklem, kde jejich dodávka je věcí odborné firmy. Okna budou řešena jako otvíravá + výklopná. Barevné provedení a členění dohodne stavebník s dodávající firmou (výrobcem oken). Vjezdová vrata budou řešena jako sekční.

Elektro: Řeší dílčí část PD stavby.

Dešťová kanalizace: Řeší dílčí část PD stavby.

Podlahy: Betonová mazanina tl.200 mm vyztužená kari sítí 100/100/6 mm.

Obklady, dlažby, povrchové úpravy: Veškeré povrchové úpravy podlah, stěn, stropu budou provedeny dle výběru investora (druh, barva apod.).

Krytina: Stavba bude osazena falcovaným plechem.

Větrání: Odvětrání je provedeno přirozeně okny.

Klempířské prvky a práce: Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinku včetně svodů, žlabů, plechování apod.

Izolace stavby: Stavba bude v rámci podhledu tepelně izolována izolací v tl.300 mm. Proti zemní vlhkosti bude osazena izolace.

Odpady z provozu stavby a při jejím provádění: Při provádění staveb budou vznikat tyto odpady – zbytky betonu, cihel, papírové a plastové obaly, zbytky izolace, SDK (řízená skládka odpadů Jenišovice), dřevo (energetické využití), železo (sběrné suroviny), výkopová zemina (odvezena na skládku inertního materiálu) – většinu likvidace odpadů zajistí dodavatel stavby, případně stavebník.

Údaje o provozu stavby – Parkování hasičského vozidla,

b) konstrukční a materiálové řešení - z hlediska konstrukčního řešení se jedná o jednoduchou stavbu, kde jsou použity běžné atestované materiály a osvědčené stavební postupy (zděná stavba v kombinaci s dřevěným krovem),

c) mechanická odolnost a stabilita - Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Je zpracován statický posudek,

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení - údaje o provozu stavby – Parkování hasičského vozidla,
b) výčet technických a technologických zařízení - nejsou.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Uvedené je řešeno samostatným požárně bezpečnostním řešením stavby, které je nedílnou součástí PD stavby.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Netýká se,

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Stavba je odvětrána přirozeně okny.

Stavba bude osvětlena přirozeně denním osvětlením okny a umělým osvětlením, které bude zajištěno žárovkovými nebo zářivkovými svítidly na stropě nebo stěnách jednotlivých místností.

Napojení na stávající elektro, dešťovou kanalizaci a vjezd.

Stavba nemá žádný vliv na okolí stavby prachem, hlukem apod. při svém provozu, jelikož žádné takové emise neprodukuje. Při realizaci stavby budou tyto vlivy co nejvíce eliminovány.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží – netýká se,

b) ochrana před bludnými proudy – netýká se,

c) ochrana před technickou seizmicitou – netýká se,

d) ochrana před hlukem – není nutné chránit, protože se nejedná o chráněný prostor,

e) protipovodňová opatření – netýká se,

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. – netýká se,

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury – stavba bude připojena na elektrickou energii dle dílčí části PD stavby (stávající rozvody), jinak bez připojení, dešťové vody budou svedeny do stávající dešťové kanalizace, stavba bude bez vytápění a stávající vjezd,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky – viz situace stavby,

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace – stavba je příjezdná a přístupná stávajícím vjezdem,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu – stávající vjezd,

c) doprava v klidu – uvnitř stavby,

d) pěší a cyklistické stezky – netýká se.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy – stavba nevyvolává žádné terénní úpravy,

b) použité vegetační prvky – netýká se,

c) biotechnická opatření – nejsou,

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda – nemá žádný vliv,

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. – nemá žádný vliv,

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 – nemá žádný vliv,

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem - není,

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno - není,

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů – nejsou,

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – stavba nemá žádný vliv na obyvatelstvo a je navrhována tak, aby splnila tyto požadavky,

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění - v rámci realizace stavby je nutné zajistit dodávku elektrické energie a vody, což bude učiněno z vlastních stávajících zdrojů,
b) odvodnění staveniště – není nutné řešit,

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – staveniště bude napojeno na stávající sítě a vjezd,

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky – stavba bude prováděna tak, aby byla co nejvíce eliminována hlučnost, prašnost apod., všechny činnosti budou prováděny z pozemku stavby a tudíž realizace stavby nebude mít žádný negativní vliv na okolí, stavba nevyvolává nadměrný hluk a není ji třeba speciálně odhlučnit. Vyhovuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. V rámci místních podmínek – stavba je umístěna v obytné zóně – není nutno řešit ochranu stavby před hlukem z dopravy ani jiných hlučných emisí. Hluk během provádění stavby: Pro max. zkráceni délky vlivu budou stanoveny minimální lhůty zatěžujících stavebních činnosti - navržené materiály minimalizují dopravu a manipulací s těžkými a nadměrnými stavebními prvky. Budou používány stroje se sníženou hlučností v dobrém technickém stavu, v pracovních přestávkách budou stroje vypínány, v době 21.00 - 7.00 hodin nebudou stavební práce prováděny. Stavba se ani nenachází v žádné blízkosti jiných zdrojů hluku (TČ, klimatizace apod.).

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin – staveniště bude řádně označeno a to výstražnými cedulkami, jinak žádné demolice, asanace a kácení nebude prováděno,

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště – staveništěm se vymezuje pouze pozemek stavby, nikde jinde nebude stavba realizována,

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy – netýká se,

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace – Při provádění staveb budou vznikat tyto odpady – zbytky betonu, cihel, papírové a plastové obaly, zbytky izolace, SDK (řízená skládka odpadů Jenišovice), dřevo (energetické využití), železo (sběrné suroviny), výkopová zemina (odvezena na skládku inertního materiálu) – většinu likvidace odpadů zajistí dodavatel stavby, případně stavebník.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin – v rámci zemních prací bude provedeno vyhloubení základových pasů a desky, kdy tato zemina bude dočasně deponována na pozemku stavby a pak odvezena na skládku, ornice bude deponována odděleně,

j) ochrana životního prostředí při výstavbě – stavba nemá žádný negativní vliv na životní prostředí, avšak i přesto je třeba zajistit řádný technický stav stavební mechanizace a dobrou organizaci práce.,

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - Stavba a její veškeré související části musí být prováděny dle odsouhlasených a normových postupů. Musí být dodržovány montážní postupy výrobců materiálů a konstrukcí stavby a to jak při jejich montáži tak skladování. V daném případě se nejedná o stavbu, která by naplňovala požadavky zákona č. 309/2006 Sb. § 15 odst. 1) V případech, kdy při realizaci stavby a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště23) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba nenaplňuje tyto požadavky, není nutné hlásit stavbu Inspektorátu bezpečnosti práce a zpracovávat tak plán BOZP,

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb – stavbou nejsou dotčeny žádné stávající objekty, které by toto vyžadovaly,

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření – netýká se,

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. – netýká se,

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny – stavba bude realizována dle běžných stavebně technických postupů a posloupnosti stavby, nejedná se o nikterak zvláště složitou stavbu, termín zahájení se předpokládá červenec 2023 a dokončení prosinec 2025,

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Netýká se.

Vypracoval: Martin Kreuzer

Dne: 8.3.2023

C Situační výkresy

Vypracoval: Martin Kreuzer

Dne: 8.3.2023

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva - architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem – jedná se o klasickou zděnou přístavbu založenou na základových pásech, která je zastřešena dřevěným krovem pultové střechy, osvětlení denní přirozené okny, umělé žárovkovými nebo zářivkovými svítidly, stavba nevyvolává žádný hluk, vibrace apod. a je navržena v souladu s technickými normami pro stavebnictví a projektování staveb,

b) Výkresová část - výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny – výkresy jsou součást PD stavby,

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva - popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem – stavba je navržena jako zděné se založením na základových pásech, nejedná se o konstrukčně složitou stavbu, přízemní objekt bez podsklepení a podkroví,

b) Výkresová část - výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod. – výkres základů včetně skladby základové konstrukce je součástí výkresové dokumentace, bude dodržen statický posudek,

c) Statické posouzení - použité podklady - základní normy, předpisy, údaje o zatíženích a materiálech, ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání – Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Při návrhu byly použity pomocné jednoduché statické výpočty za použití příslušných ČSN a pomocných výpočtových programů,

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Je samostatnou přílohou dílčí část PD stavby, požárně nebezpečný prostor stavby nepřesahuje hranice stavebního pozemku,

D.1.4 Technika prostředí staveb

Dle dílčích částí PD stavby.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Nejsou.

Vypracoval: Martin Kreuzer

Dne: 8.3.2023

### Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů a obsahově je dokládáno dle druhu stavby.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a stavební řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

3. Doklad podle jiného právního předpisu

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu2) prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů3)

6. Projekt zpracovaný báňským projektantem5)

7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií6)

8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.